开封市儿童医院电梯采购与安装项目供货需求

技术规格：（客梯兼具消防功能）

一般规格

电梯编号：

产品名称：	医用病床电梯

型号/规格/数量：	  1台

额定载重：	1600公斤

额定速度：	1.6m/s

一套和本电梯系统相符的故障解码器（包含主板和变频器）

电梯停电应急平层电源

电梯无水空调

五方对讲功能

行程（米）：-----

服务楼层：4层4站5门

轿厢类型：	贯通门

操作系统

控制系统：	电脑智能控制，串行传输系统

控制方式：	集选

机械规格

驱动系统：	交流调频调压驱动

曳引系统：	无齿轮曳引机

机械位置：	电梯井道

建筑尺寸	见附表（具体情况视实地测量为准）

井道尺寸：	见附表（具体情况视实地测量为准）

顶层高度：	见附表（具体情况视实地测量为准）

地坑深度：	见附表（具体情况视实地测量为准）

入口尺寸

类型：	   侧开贯通自动门

尺寸：	   见附表（具体情况视实地测量为准）

候梯厅门

厅门、门框装修：	所有层银色发纹不锈钢，厚度1.0，钝角边。

门    框：	标准门框

厅外显示：一体式厅站召唤(液晶 不锈钢面板)

轿厢

轿厢类型：	标准或灵活轿厢，轿厢内部要求净高2.4-2.6米，预留监控接口，内外线电话接口。

轿厢尺寸：符合国家规定的医用病床电梯尺寸

轿壁装潢：	轿门材质-银色发纹不锈钢 ； 两侧壁扶手

侧壁B侧-银色发纹不锈钢 ； 侧壁D侧-银色发纹不锈钢

后壁中间-银色发纹不锈钢 ； 后壁两侧-银色发纹不锈钢

轿顶类型：	银色发纹不锈钢

轿内显示：	轿厢位置及方向显示器(液晶 不锈钢面板)

地板类型：	PVC

注:所有尺寸以确认图纸为准。

辅助设备综合表(标准)

安全功能:     	   外呼重新开门

拯救及故障监测:	   光幕

上行轿厢超速保护:	 强制关门

缓冲器开关:	       精确再平层 – 门关

电阻制动:	         提前开门

修正运行:         滥用、误用保护

运行时间监察:      反向内呼

门区指示灯，无蜂鸣:	取消轿厢虚假召唤

轿厢安全出口触点:	  外呼互锁

马达过热保护	:     按钮黏滞监察

电源相位故障监测:	  运行舒适度

救助运行功能:     	轿内照明监察

轿厢非受控运动:	         轿厢称重装置

紧急备用电源运行:	       轿厢内照明 – 自动

同步运行	:              轿厢通风操作 – 自动

紧急轿厢照明，独立照明:	   曳引机停止-两个接触器

紧急备用电池供电	:        启动转矩预置

紧急通讯功能	:          测速计故障计数器

警铃，轿顶/轿底

控制功能

应急通话:              	优先和特殊服务功能

其它安全及维护功能:	      层站退出服务开关 – 厅外

维修用开门按钮:	          空轿厢分配

机房内呼:                主楼层停靠 – 门关

轿门触点:                优化运载流量功能

轿门限位开关:	            满载直驶

禁止开门开关:	            下行高峰服务

井道急停开关:	            上下行高峰服务

控制柜内急停开关	:         上行高峰服务

轿厢急停开关 – 轿顶:     	信息功能

禁止外呼开关:             厅外乘客信息显示

限速器－机房内:           外呼登记显示

检修运行	:               轿内信息显示

安全钳安全触点:	          超载功能

限速器张紧块安全触点:      轿厢位置指示

乘客舒适功能:	            运行方向指示

出入轿厢:	                内呼登记显示

关门按钮:                主机信息

开门按钮:                控制柜内轿厢位置指示

内呼快速关门:	            启动计数器

火灾紧急自动返回