合同书号码：

电梯保养合同书

电梯保养合同

甲　　方（盖章）               乙　　方（盖章）

单位名称：                      单位名称：

单位地址：                          公司地址：

法定代表人：                   　　 法定代表人：

委 托 人：        　 　         　　委 托 人：

电    话：                     　　 电    话：

传    真：               　   　　  传    真：

电子邮箱：               　         电子邮箱：

邮政编码：

开户银行：                    　　  邮政编码：

帐    号：                    　　  开户银行：

签约地点：                          帐    号：

签约日期：             年        月        日

（以下称甲方）与                  （以下称乙方），依据《中华人民共和国民法典》以及有关法律、法规的规定，双方按照公平、诚实和信用的原则，通过协商，签署以下合同共同遵守：

第一条 服务对象：

甲方委托乙方对位于地址     的名为       的建筑物内的共计    台电梯，实施保养服务。

第二条 合同书有效期

本合同书自     年    月    日至    年   月   日止,为期   年。

第三条 电梯保养费

| 序号 | 品牌型号 | 层站 | 速度 | 台数 | 合 同 金 额 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单价（元/月/台） | 合同期 | 小计金额 |
| 1 | 蒂森1.6吨 | 8/7/7 | 1.6s | 3 |  |  |  |
| 2 | 蒂森1吨 | 9/8/8 | 1.6s | 2 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  | —— —— | —— |  |

合同总金额为人民币（大写）：             元整。

第四条 付款方式

（一） 双方在合同签订后，甲方以转账或支票的形式向乙方支付合同金额，若甲方以现金形式支付时，只能由本合同乙方委托人收取，且应有签收凭证。

甲方需开发票类型：增值税普通发票□  增值税专用发票□（附开票信息）

（二） 本合同采用乙方先保养服务，后由甲方提供保养费的方式。

（三） 甲方不按约定时间付款，乙方不承担相关的保养责任。乙方保养服务不到位或延误甲方使用，甲方可根据情况扣除保养服务费。

甲方在合同生效第柒个月向乙方支付前六个月保养费      元（付半年发票），第十三个月支付后六个月保养费      元（付半年发票）。具体支付日期见下表：

| № | 支付日期 | 金额（元） | № | 支付日期 | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 年 月 日前 |  | 2 | 年 月 日前 |  |

第五条  保养内容

（一） 乙方派具专业技能之技术人员每月两次在正常工作时间对本合同规定的电梯进行定期检查、调整、润滑、清洁、应急服务工作，保养内容见《电梯保养作业记录表》。

（二） 提供全日24小时紧急应急服务。当甲方或电梯使用方发现上述电梯发生故障或有不正常运行现象，应立即拨打乙方的客服电话，通知乙方从速派遣具专业技能之技术人员到现场进行处理。在接到甲方电话后，应在1小时内赶到现场。

第六条 乙方权责

（一） 应按本合同第五项要求进行检查、调整、润滑、清洁保养工作。保养工作完毕，乙方保养人员应请甲方或电梯使用方管理人员在作业表单上签字认可。乙方应认真履行电梯的各项维护、保养、应急工作，及时、快捷、高效的排除故障，保证电梯正常运行，乙方应加强对重要部位以及安全设施的维护、保养确保电梯安全运行。

（二） 经甲方要求的其他非保养工作或非乙方原因产生的故障修理以及确认需维修或更换零件时，乙方应列出维修项目、费用，以估价单的形式书面通知甲方。

（三） 发现或发生非保养责任事故时，应及时书面通知甲方整改。当事故严重影响电梯安全运行时，应及时通知甲方停止使用该电梯。

（四） 配合甲方接受政府主管部门对电梯的年度定期检验，并对因保养不良而产生的整改项目进行免费整改。

（五） 如遇天灾、人祸以及其他不可抗力因素造成的电梯损坏，乙方应根据甲方之需求予以修理，但甲方应向乙方另行支付人工及相关费用。

（六） 甲方要求乙方对电梯进行装修、翻新、油漆、安装其他附件或修改控制线路等属于非维修保养服务范围内的项目，乙方在能力和法规许可的情况下应尽量予以满足，但甲方应向乙方另行支付材料费及人工费。

（七） 在合同期内，合同约定的电梯需乙方提供配件时乙方应以最优惠价格供给。

（八） 按照《特种设备安全法》、《特种设备安全监察条例》和《河南省电梯安全监督管理办法》要求认真履行保养职责。

（九）本合同金额不包含每年的电梯年检费用、每两年一次的限速器校验费用（电梯使用超过十五年，需每年进行一次限速器效验）和每五年一次的轿厢载荷称重试验费用等。

第七条 甲方权责

（一） 甲方提供的电梯必须具有政府主管部门颁发的有效的《电梯使用标志》，并保证上述维保设备属于甲方合法财产或甲方对该等设备拥有合法的委托维保的权利。

（二） 本合同有效期内，甲方负责电梯附属设备的使用管理。机房环境和消防、卫生等要满足电梯运行的条件，并配备经过专业培训的设备管理人员。甲方管理人员应对乙方的工作进行确认，并在作业表单上签字确认。

（三） 本合同有效期内，在乙方履行本合同书规定的任何工作时，甲方有责任无偿提供适当的安排及必需的辅助设备，务必使其顺利完成工作。

（四） 甲方管理、使用不当或人为损坏导致电梯发生安全故障，则由甲方承担责任及整改费用。

（五） 甲方若自行或委托其他单位或个人对电梯进行维修及加装、装修、改造而影响设备使用性能和安全性能所产生的后果，由甲方承担责任及整改费用。

（六）因甲方原因或是电梯配件损坏导致的停梯，在合同履行期间，甲方应支付保养费给乙方。

（七）每年度的政府部门检验和两年一次的限速器校验由甲方自行向当地质量技术监督局提出，并负担相应费用。如要求乙方配合时，应提前五个工作日通知乙方并征得乙方同意。

（八）根据《河南省电梯安全监督管理办法》中规定的甲方义务与责任，甲方应提前30日向当地质量技术监督局申请电梯年检，若未年检或年检不合格，年检到期之日合同自行终止。甲方如发现设备出现任何故障应立即停用，且及时拨打乙方的客服电话通知乙方，并提供有关细节，使乙方能顺利排除故障。

（九） 甲方应配合乙方进行每年度安全、性能检查。如存在非保养原因不合格且涉及安全隐患的项目，甲方应根据乙方的建议进行整改或委托乙方整改，委托乙方整改的费用由甲方另行支付。上述不安全隐患未完全处理完毕前该电梯应处于停止运行状态，否则因此而发生的安全事故与纠纷由甲方承担。

（十） 甲方应按《特种设备安全法》、《特种设备安全监察条例》和《河南省电梯安全监督管理办法》的使用要求履行使用管理职责。

（十一） 甲方负责提供本合同电梯正常运行所需所有配件，包括导轨油和灯管等。

（十二） 根据《特种设备安全法》第二十二条规定，电梯的安装、改造、修理，必须由电梯制造单位或者其委托的依照本法取得相应许可的单位进行。电梯制造单位委托其他单位进行电梯安装、改造、修理的，应当对其安装、改造、修理进行安全指导和监控，并按照安全技术规范的要求进行校验和调试。电梯制造单位对电梯安全性能负责。乙方在履行保养过程中涉及修理时，甲方应向电梯厂家申请授权委托。发生的费用由甲方承担。

第八条 违约责任

（一） 甲方不按本合同规定的时间与金额支付乙方费用，本合同无效同时乙方不承担相关的保养责任，但有追究已服务期间费用的权利。

（二） 乙方不能按本合同规定的内容提供保养服务，且连续一个月以上时间未进行维修保养，甲方有权终止合同并要求返还未进行保养当月的费用。

（三） 双方不就可能的间接损失向对方主张权利。

第九条 合同书特约事项

（一） 双方若发生公司名称变更，应及时书面通知对方，并附上市场监督管理部门的证明文件。

（二） 若发生新旧物业更替，需变更合同，并且甲方有义务做好交接工作以方便新物业继续履行本合同。同时甲方应立即将更替事宜书面告知乙方。

（三） 因不可抗力因素（包括地震、水灾、国家或政府政策性命令的改变等）造成的合同终止，甲乙双方互相不追究责任。

第十条 纠纷处理

本合同书在执行中发生争议，则由双方协调解决为原则。如协调无效可申请乙方所在地的人民法院诉讼解决。

第十一条 合同书生效及保存

本合同书加盖双方合同章（或公章）和骑缝章且由乙方委托人签字后生效。本合同书一式肆份，立合同书者甲方叁份、乙方壹份为凭。

附件：保养内容

编写依据

本计划依据国家相关规则标准和河南省现代电梯安装维修有限公司《电梯维修保养作业指导书》内容要求编写。

主要依据标准为：

TSG T5002-2017《电梯维护保养规则》

GB7588-2003《电梯制造与安装安全规范》

GB 7588-2003《电梯制造与安装安全规范》

GB10060-1993《电梯安装验收规范》

GB/T10058-2009《电梯技术条件》

GB/T 10059-2009电梯试验方法

GB/T10059-2009《电梯试验方法》

GB/T 31821-2015《电梯主要部件报废技术条件》

GB/T 24474-2009《电梯乘用质量测量》

GB 24804-2009《提高在用电梯安全性规范》

电梯保养月计划

A1半月维保项目（内容）和要求

| 序号 | 维保项目（内容） | 维保基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 机房、滑轮间环境 | 清洁，门窗完好、照明正常 |
| 2 | 手动紧急操作装置 | 齐全，在指定位置 |
| 3 | 驱动主机 | 运行时无异常振动和异常声响 |
| 4 | 制动器各销轴部位 | 润滑，动作灵活 |
| 5 | 制动器间隙 | 打开时制动衬与制动轮不应发生摩擦 |
| 6 | 制动器作为轿厢意外移动保护装置制停子系统时的自监测 | 制动力人工方式检测符合使用维护说明 书要求，制动处自检测系统有记录 |
| 7 | 编码器 | 清洁，安装牢固 |
| 8 | 限速器各销轴部位 | 润滑，转动灵活；电气开关正常 |
| 9 | 层门和轿门旁路装置 | 工作正常 |
| 10 | 紧急电动运行 | 工作正常 |
| 11 | 轿顶 | 清洁，防护拦安全可靠 |
| 12 | 轿顶检修开关、急停开关 | 工作正常 |
| 13 | 导靴上油杯 | 吸油毛毡齐全，油量适宜，油杯无泄漏 |
| 14 | 对重/平衡重块及其压板 | 对重块无松动，压板紧固。 |
| 15 | 井道照明 | 齐全、正常 |
| 16 | 轿厢照明、风扇、应急照明 | 工作正常 |
| 17 | 轿厢检修开关、急停开关 | 工作正常 |
| 18 | 轿内报警装置、对讲系统 | 工作正常 |
| 19 | 轿内显示、指令按钮、IC卡系统 | 齐全、有效 |
| 20 | 轿门防撞击保护装置（安全触板，光幕、光电等） | 功能有效 |
| 21 | 轿门门锁电气触点 | 清洁, 触点接触良好，接线可靠 |
| 22 | 轿门运行 | 开启和关闭工作正常 |
| 23 | 轿厢平层准确度 | 符合标准 |
| 24 | 层站召唤、层楼显示 | 齐全、有效 |
| 25 | 层门地坎 | 清洁 |
| 26 | 层门自动关门装置 | 正常 |
| 27 | 层门门锁自动复位 | 用层门钥匙打开手动开锁装置释放后，层门门锁能自动复位 |
| 28 | 层门门锁电气触点 | 清洁, 触点接触良好，接线可靠 |
| 29 | 层门锁紧元件啮合长度 | 不小于7mm |
| 30 | 底坑环境 | 清洁，无渗水、积水，照明正常 |
| 31 | 底坑急停装置 | 工作正常 |

A2季度维保项目（内容）和要求

| 序号 | 维保项目（内容） | 维保基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 机房、滑轮间环境 | 清洁，门窗完好、照明正常 |
| 2 | 手动紧急操作装置 | 齐全，在指定位置 |
| 3 | 驱动主机 | 运行时无异常振动和异常声响 |
| 4 | 制动器各销轴部位 | 润滑，动作灵活 |
| 5 | 制动器间隙 | 打开时制动衬与制动轮不应发生摩擦 |
| 6 | 制动器作为轿厢意外移动保护装置制停子系统时的自监测 | 制动力人工方式检测符合使用维护说明 书要求，制动处自检测系统有记录 |
| 7 | 编码器 | 清洁，安装牢固 |
| 8 | 限速器各销轴部位 | 润滑，转动灵活；电气开关正常 |
| 9 | 层门和轿门旁路装置 | 工作正常 |
| 10 | 紧急电动运行 | 工作正常 |
| 11 | 轿顶 | 清洁，防护拦安全可靠 |
| 12 | 轿顶检修开关、急停开关 | 工作正常 |
| 13 | 导靴上油杯 | 吸油毛毡齐全，油量适宜，油杯无泄漏 |
| 14 | 对重/平衡重块及其压板 | 对重块无松动，压板紧固。 |
| 15 | 井道照明 | 齐全、正常 |
| 16 | 轿厢照明、风扇、应急照明 | 工作正常 |
| 17 | 轿厢检修开关、急停开关 | 工作正常 |
| 18 | 轿内报警装置、对讲系统 | 工作正常 |
| 19 | 轿内显示、指令按钮、IC卡系统 | 齐全、有效 |
| 20 | 轿门防撞击保护装置（安全触板，光幕、光电等） | 功能有效 |
| 21 | 轿门门锁电气触点 | 清洁, 触点接触良好，接线可靠 |
| 22 | 轿门运行 | 开启和关闭工作正常 |
| 23 | 轿厢平层准确度 | 符合标准 |
| 24 | 层站召唤、层楼显示 | 齐全、有效 |
| 25 | 层门地坎 | 清洁 |
| 26 | 层门自动关门装置 | 正常 |
| 27 | 层门门锁自动复位 | 用层门钥匙打开手动开锁装置释放后，层门门锁能自动复位 |
| 28 | 层门门锁电气触点 | 清洁, 触点接触良好，接线可靠 |
| 29 | 层门锁紧元件啮合长度 | 不小于7mm |
| 30 | 底坑环境 | 清洁，无渗水、积水，照明正常 |
| 31 | 底坑急停装置 | 工作正常 |
| 32 | 减速机润滑油 | 油量适宜，除蜗杆伸出端外均无渗漏 |
| 33 | 制动衬 | 清洁，磨损量不超过制造单位要求 |
| 34 | 编码器 | 工作正常 |
| 35 | 选层器动静触点 | 清洁，无烧蚀 |
| 36 | 曳引轮槽、曳引钢丝绳 | 清洁，无严重油腻，张力均匀 |
| 37 | 限速器轮槽、限速器钢丝绳 | 清洁，无严重油腻 |
| 38 | 靴衬、滚轮 | 清洁，磨损量不超过制造单位要求 |
| 39 | 验证轿门关闭的电气安全装置 | 工作正常 |
| 40 | 层门、轿门系统中传动钢丝绳、链条、胶带 | 按照制造单位要求进行清洁、调整 |
| 41 | 层门门导靴 | 磨损量不超过制造单位要求 |
| 42 | 消防开关 | 工作正常，功能有效 |
| 43 | 耗能缓冲器 | 电气安全装置功能有效，油量适宜，柱塞无锈蚀 |
| 44 | 限速器张紧轮装置和电气安全装置 | 工作正常 |

A3半年维保项目（内容）和要求

| 序号 | 维保项目（内容） | 维保基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 机房、滑轮间环境 | 清洁，门窗完好、照明正常 |
| 2 | 手动紧急操作装置 | 齐全，在指定位置 |
| 3 | 驱动主机 | 运行时无异常振动和异常声响 |
| 4 | 制动器各销轴部位 | 润滑，动作灵活 |
| 5 | 制动器间隙 | 打开时制动衬与制动轮不应发生摩擦 |
| 6 | 制动器作为轿厢意外移动保护装置制停子系统时的自监测 | 制动力人工方式检测符合使用维护说明 书要求，制动处自检测系统有记录 |
| 7 | 编码器 | 清洁，安装牢固 |
| 8 | 限速器各销轴部位 | 润滑，转动灵活；电气开关正常 |
| 9 | 层门和轿门旁路装置 | 工作正常 |
| 10 | 紧急电动运行 | 工作正常 |
| 11 | 轿顶 | 清洁，防护拦安全可靠 |
| 12 | 轿顶检修开关、急停开关 | 工作正常 |
| 13 | 导靴上油杯 | 吸油毛毡齐全，油量适宜，油杯无泄漏 |
| 14 | 对重/平衡重块及其压板 | 对重块无松动，压板紧固。 |
| 15 | 井道照明 | 齐全、正常 |
| 16 | 轿厢照明、风扇、应急照明 | 工作正常 |
| 17 | 轿厢检修开关、急停开关 | 工作正常 |
| 18 | 轿内报警装置、对讲系统 | 工作正常 |
| 19 | 轿内显示、指令按钮、IC卡系统 | 齐全、有效 |
| 20 | 轿门防撞击保护装置（安全触板，光幕、光电等） | 功能有效 |
| 21 | 轿门门锁电气触点 | 清洁, 触点接触良好，接线可靠 |
| 22 | 轿门运行 | 开启和关闭工作正常 |
| 23 | 轿厢平层准确度 | 符合标准 |
| 24 | 层站召唤、层楼显示 | 齐全、有效 |
| 25 | 层门地坎 | 清洁 |
| 26 | 层门自动关门装置 | 正常 |
| 27 | 层门门锁自动复位 | 用层门钥匙打开手动开锁装置释放后，层门门锁能自动复位 |
| 28 | 层门门锁电气触点 | 清洁, 触点接触良好，接线可靠 |
| 29 | 层门锁紧元件啮合长度 | 不小于7mm |
| 30 | 底坑环境 | 清洁，无渗水、积水，照明正常 |
| 31 | 底坑急停装置 | 工作正常 |
| 32 | 减速机润滑油 | 油量适宜，除蜗杆伸出端外均无渗漏 |
| 33 | 制动衬 | 清洁，磨损量不超过制造单位要求 |
| 34 | 编码器 | 工作正常 |
| 35 | 选层器动静触点 | 清洁，无烧蚀 |
| 36 | 曳引轮槽、曳引钢丝绳 | 清洁，无严重油腻，张力均匀 |
| 37 | 限速器轮槽、限速器钢丝绳 | 清洁，无严重油腻 |
| 38 | 靴衬、滚轮 | 清洁，磨损量不超过制造单位要求 |
| 39 | 验证轿门关闭的电气安全装置 | 工作正常 |
| 40 | 层门、轿门系统中传动钢丝绳、链条、胶带 | 按照制造单位要求进行清洁、调整 |
| 41 | 层门门导靴 | 磨损量不超过制造单位要求 |
| 42 | 消防开关 | 工作正常，功能有效 |
| 43 | 耗能缓冲器 | 电气安全装置功能有效，油量适宜，柱塞无锈蚀 |
| 44 | 限速器张紧轮装置和电气安全装置 | 工作正常 |
| 45 | 电动机与减速机联轴器螺栓 | 无松动 |
| 46 | 驱动轮、导向轮轴承部 | 无异常声，无振动，润滑良好 |
| 47 | 曳引轮槽 | 磨损量不超过制造单位要求 |
| 48 | 制动器动作状态监测装置 | 工作正常，制动器动作可靠 |
| 49 | 控制柜内各接线端子 | 各接线紧固、整齐，线号齐全清晰 |
| 50 | 控制柜各仪表 | 显示正确 |
| 51 | 井道、对重、轿顶各反绳轮轴承部 | 无异常声，无振动，润滑良好 |
| 52 | 悬挂装置、补偿绳 | 磨损量、断丝数不超过要求 |
| 53 | 曳引绳绳头组合 | 螺母无松动 |
| 54 | 限速器钢丝绳 | 磨损量、断丝数不超过制造单位要求 |
| 55 | 层门、轿门门扇 | 门扇各相关间隙符合标准 |
| 56 | 轿门开门限制装置 | 工作正常 |
| 57 | 对重缓冲距 | 符合标准 |
| 58 | 补偿链（绳）与轿厢、对重接合处 | 固定、无松动 |
| 59 | 上下极限开关 | 工作正常 |

A4年度维保项目（内容）和要求A4全年维保项目（内容）和要求

| 序号 | 维保项目（内容） | 维保基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 机房、滑轮间环境 | 清洁，门窗完好、照明正常 |
| 2 | 手动紧急操作装置 | 齐全，在指定位置 |
| 3 | 驱动主机 | 运行时无异常振动和异常声响 |
| 4 | 制动器各销轴部位 | 润滑，动作灵活 |
| 5 | 制动器间隙 | 打开时制动衬与制动轮不应发生摩擦 |
| 6 | 制动器作为轿厢意外移动保护装置制停子系统时的自监测 | 制动力人工方式检测符合使用维护说明 书要求，制动处自检测系统有记录 |
| 7 | 编码器 | 清洁，安装牢固 |
| 8 | 限速器各销轴部位 | 润滑，转动灵活；电气开关正常 |
| 9 | 层门和轿门旁路装置 | 工作正常 |
| 10 | 紧急电动运行 | 工作正常 |
| 11 | 轿顶 | 清洁，防护拦安全可靠 |
| 12 | 轿顶检修开关、急停开关 | 工作正常 |
| 13 | 导靴上油杯 | 吸油毛毡齐全，油量适宜，油杯无泄漏 |
| 14 | 对重/平衡重块及其压板 | 对重块无松动，压板紧固。 |
| 15 | 井道照明 | 齐全、正常 |
| 16 | 轿厢照明、风扇、应急照明 | 工作正常 |
| 17 | 轿厢检修开关、急停开关 | 工作正常 |
| 18 | 轿内报警装置、对讲系统 | 工作正常 |
| 19 | 轿内显示、指令按钮、IC卡系统 | 齐全、有效 |
| 20 | 轿门防撞击保护装置（安全触板，光幕、光电等） | 功能有效 |
| 21 | 轿门门锁电气触点 | 清洁, 触点接触良好，接线可靠 |
| 22 | 轿门运行 | 开启和关闭工作正常 |
| 23 | 轿厢平层准确度 | 符合标准 |
| 24 | 层站召唤、层楼显示 | 齐全、有效 |
| 25 | 层门地坎 | 清洁 |
| 26 | 层门自动关门装置 | 正常 |
| 27 | 层门门锁自动复位 | 用层门钥匙打开手动开锁装置释放后，层门门锁能自动复位 |
| 28 | 层门门锁电气触点 | 清洁, 触点接触良好，接线可靠 |
| 29 | 层门锁紧元件啮合长度 | 不小于7mm |
| 30 | 底坑环境 | 清洁，无渗水、积水，照明正常 |
| 31 | 底坑急停装置 | 工作正常 |
| 32 | 减速机润滑油 | 油量适宜，除蜗杆伸出端外均无渗漏 |
| 33 | 制动衬 | 清洁，磨损量不超过制造单位要求 |
| 34 | 编码器 | 工作正常 |
| 35 | 选层器动静触点 | 清洁，无烧蚀 |
| 36 | 曳引轮槽、曳引钢丝绳 | 清洁，无严重油腻，张力均匀 |
| 37 | 限速器轮槽、限速器钢丝绳 | 清洁，无严重油腻 |
| 38 | 靴衬、滚轮 | 清洁，磨损量不超过制造单位要求 |
| 39 | 验证轿门关闭的电气安全装置 | 工作正常 |
| 40 | 层门、轿门系统中传动钢丝绳、链条、胶带 | 按照制造单位要求进行清洁、调整 |
| 41 | 层门门导靴 | 磨损量不超过制造单位要求 |
| 42 | 消防开关 | 工作正常，功能有效 |
| 43 | 耗能缓冲器 | 电气安全装置功能有效，油量适宜，柱塞无锈蚀 |
| 44 | 限速器张紧轮装置和电气安全装置 | 工作正常 |
| 45 | 电动机与减速机联轴器螺栓 | 无松动 |
| 46 | 驱动轮、导向轮轴承部 | 无异常声，无振动，润滑良好 |
| 47 | 曳引轮槽 | 磨损量不超过制造单位要求 |
| 48 | 制动器动作状态监测装置 | 工作正常，制动器动作可靠 |
| 49 | 控制柜内各接线端子 | 各接线紧固、整齐，线号齐全清晰 |
| 50 | 控制柜各仪表 | 显示正确 |
| 51 | 井道、对重、轿顶各反绳轮轴承部 | 无异常声，无振动，润滑良好 |
| 52 | 悬挂装置、补偿绳 | 磨损量、断丝数不超过要求 |
| 53 | 曳引绳绳头组合 | 螺母无松动 |
| 54 | 限速器钢丝绳 | 磨损量、断丝数不超过制造单位要求 |
| 55 | 层门、轿门门扇 | 门扇各相关间隙符合标准 |
| 56 | 轿门开门限制装置 | 工作正常 |
| 57 | 对重缓冲距 | 符合标准 |
| 58 | 补偿链（绳）与轿厢、对重接合处 | 固定、无松动 |
| 59 | 上下极限开关 | 工作正常 |
| 60 | 减速机润滑油 | 按照制造单位要求适时更换，保证油质符合要求 |
| 61 | 控制柜接触器，继电器触点 | 接触良好 |
| 62 | 制动器铁芯（柱塞） | 进行清洁、润滑、检查，磨损量不超过制造单位要求 |
| 63 | 制动器制动能力 | 符合制造单位要求，保持有足够的制动力，必要时进行轿厢装载125%额定载重量的制动试验 |
| 64 | 导电回路绝缘性能测试 | 符合标准 |
| 65 | 限速器安全钳联动试验（对于使用年限不超过15年的限速器，每2年进行一次限速器动作速度校验；对于使用年限超过15年的限速器，每年进行一次限速器动作速度校验） | 工作正常 |
| 66 | 上行超速保护装置动作试验 | 工作正常 |
| 67 | 轿厢意外移动保护装置动作试验 | 工作正常 |
| 68 | 轿顶、轿厢架、轿门及其附件安装螺栓 | 紧固 |
| 69 | 轿厢和对重/平衡重的导轨支架 | 固定，无松动 |
| 70 | 轿厢和对重/平衡重的导轨 | 清洁，压板牢固 |
| 71 | 随行电缆 | 无损伤 |
| 72 | 层门装置和地坎 | 无影响正常使用的变形，各安装螺栓紧固 |
| 73 | 轿厢称重装置 | 准确有效 |
| 74 | 安全钳钳座 | 固定，无松动 |
| 75 | 轿底各安装螺栓 | 紧固 |
| 76 | 缓冲器 | 固定，无松动 |